# 火力发电机组实际负荷预测 — 结构分析文档

基于采集数据和气象数据的机组负荷预测模型

日期：2026年5月22日

# 目录

1. 项目概述

2. 数据来源与预处理

3. 数据探索与分析

4. 特征工程

5. 数据集划分

6. 模型选择与实现

7. 模型训练与评估

8. 结果分析与对比

9. 结论与建议

附录：文件清单

# 1. 项目概述

本项目的目标是通过火力发电厂#4机组的采集数据（传感器数据），建立预测模型来预测机组的实际负荷。发电机组实际负荷是衡量发电效率的关键指标，提前准确预测负荷变化对电网调度和机组优化运行具有重要意义。

## 1.1 项目目标

构建包含时间点、相关属性的数据表格，以机组实际负荷为预测目标

按80/20比例划分训练集和测试集

使用多种模型（回归模型和循环神经网络）进行预测

比较不同模型的性能，提交最优模型及分析文档

## 1.2 预测目标

预测目标：机组实际负荷（MW）——代表#4发电机的实际有功功率输出。该指标直接反映发电机组的运行状态和出力情况，是电网调度和发电效率评估的核心参数。

# 2. 数据来源与预处理

## 2.1 数据来源

数据来源包含两个部分：

采集原始数据（传感器数据）：来自#4发电机组DCS系统的369个传感器测点，时间范围为2021年7月20日至2021年8月9日，共约20天。每条记录包含时间戳、传感器标签、数值和状态标志。

气象原始数据：包含气象站观测数据及预报数据，时间主要为2019年，与采集数据时间不匹配，因此本次模型主要基于采集传感器数据。

## 2.2 数据预处理

数据清洗：去除Questionable标记为True的异常数据，过滤Value为0的空值

时间对齐：所有传感器数据按5分钟间隔重采样（取均值），统一时间维度

缺失值处理：采用前向填充(Forward Fill)处理短时间缺失，丢弃完全空白的传感器

异常值过滤：删除首尾各30个采样点（约2.5小时）以消除边缘填充造成的影响

特征筛选：去除缺失率超过50%的传感器列，最终保留16个有效特征（原始22个中去除6个）

预处理后得到有效数据共10,597条记录（5分钟间隔），覆盖时间从2021-07-20 09:45到2021-08-26 04:45。

# 3. 数据探索与分析

## 3.1 目标变量分析

机组实际负荷（actual_load）的统计特征如下：

| 样本数 | 10,597 |
| --- | --- |
| 均值 | 164.62 MW |
| 标准差 | 84.99 MW |
| 最小值 | 9.53 MW |
| 中位数 | 168.01 MW |
| 最大值 | 329.95 MW |
| 25%-75%分位 | 149.68 - 220.65 MW |

目标变量分布在9.53~329.95 MW之间，覆盖了从低负荷到满负荷的完整运行范围，具有良好的代表性。

## 3.2 特征变量说明

筛选后保留的16个特征变量如下表所示：

| 序号 | 特征名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGC指令(agc_command) | AGC控制系统下发负荷指令 |
| 2 | 总风量(total_air_flow) | 锅炉总风量 |
| 3 | 总一次风量(total_primary_air) | 一次风总量 |
| 4 | 总二次风量(total_secondary_air) | 二次风总量 |
| 5 | 修正汽包水位(corrected_drum_level) | 汽包水位修正值 |
| 6 | 风量比值(air_ratio) | 空燃比/风量配比 |
| 7 | 风量指令(air_cmd) | 风量控制系统指令 |
| 8 | A磨煤量(coal_A1) | A1给煤机煤量 |
| 9 | A磨煤量(coal_A2) | A2给煤机煤量 |
| 10 | B磨煤量(coal_B1) | B1给煤机煤量 |
| 11 | B磨煤量(coal_B2) | B2给煤机煤量 |
| 12 | 给水阀位(feed_water_valve) | 锅炉主给水调节阀开度 |
| 13 | 一级减温喷水(superheater_1_spray) | 过热器一级减温器喷水阀位 |
| 14 | 二级减温喷水(superheater_2_spray) | 过热器二级减温器喷水阀位 |
| 15 | 高压缸蒸汽温度(to_hp_steam_temp) | 至高压缸主蒸汽温度 |
| 16 | 主蒸汽流量(main_steam_flow) | 主蒸汽流量 |

# 4. 特征工程

特征工程主要包括以下步骤：

标准化处理：所有特征和标签按Z-score标准化（均值为0，标准差为1），消除不同量纲（风量、温度、压力等单位不同）对模型的影响

时间序列结构：对于RNN模型，采用lookback=12（即1小时的历史数据）构建时间序列样本，每个样本包含12个时间步×16个特征

特征相关性：分析发现AGC指令、主蒸汽流量、风量比值的标准化系数较大，说明这些特征对负荷预测贡献最大

# 5. 数据集划分

由于数据为时间序列，采用按时间顺序划分的方式（非随机划分）：

| 数据集 | 数量 |
| --- | --- |
| 总样本数 | 10,597条 |
| 训练集（80%） | 8,477条 |
| 测试集（20%） | 2,120条 |

训练集：前80%时间序列数据（2021-07-20 09:45 至 2021-08-15 约15:00）
测试集：后20%时间序列数据（2021-08-15 约15:00 至 2021-08-26 04:45）
对RNN模型，额外去除前lookback=12个时间步用于构建序列样本。

# 6. 模型选择与实现

## 6.1 线性回归模型（Week03 — 回归模型与求解方法）

线性回归模型基于《Week03 — 回归模型与求解方法》课程内容实现，采用正规方程（Normal Equation）进行参数求解。

模型原理：

使用最小二乘法，通过正规方程 θ = (X^T X)^(-1) X^T y 直接求解回归系数，无需迭代训练。模型公式为：

y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + ... + β₁₆x₁₆

模型优势：

计算效率高、可解释性强——通过回归系数可以直接判断各特征对负荷的影响程度和方向。

## 6.2 简单循环神经网络 — SimpleRNN（Week06 — 循环神经网络）

SimpleRNN模型基于《Week06 — 循环神经网络》和SimpleRNN.ipynb示例实现，采用numpy从零编写完整的前向传播和BPTT（Backpropagation Through Time）训练算法。

模型结构：

输入维度：16个特征 × 12个时间步（lookback=12，即1小时历史数据）

隐藏层：32个神经元，tanh激活函数

输出层：1个神经元（预测下一个时间步的负荷值），线性激活

损失函数：均方误差（MSE）

优化器：随机梯度下降（SGD），学习率0.001

批次大小：128

训练轮数：50轮

核心计算逻辑（参考SimpleRNN.ipynb）：

h_t = tanh(W_x · x_t + W_h · h_{t-1} + b_h)
每个时间步的输出由当前输入x_t和上一隐藏状态h_{t-1}共同决定，最终取最后一个时间步的隐藏状态h_T通过全连接层得到预测值。

# 7. 模型训练与评估

## 7.1 评估指标

RMSE（均方根误差）：衡量预测值与真实值的偏差，单位MW

MAPE（平均绝对百分比误差）：衡量相对误差百分比

R²（决定系数）：衡量模型对数据方差的解释程度，越接近1越好

## 7.2 训练过程

线性回归：通过正规方程一次性求解，训练时间极短（<1秒）。

SimpleRNN：迭代训练50轮，损失函数持续下降。训练损失从第10轮的0.025降至第50轮的0.009，测试损失从0.049降至0.015，说明模型在学习有效的时序特征。

## 7.3 模型评估结果

| 指标 | 线性回归 | SimpleRNN |
| --- | --- | --- |
| 训练RMSE (MW) | 4.2736 | 9.7677 |
| 测试RMSE (MW) | 6.3880 | 10.1130 |
| 训练MAPE (%) | 4.15 | 8.07 |
| 测试MAPE (%) | 2.13 | 4.49 |
| 训练R² | 0.9979 | 0.9889 |
| 测试R² | 0.9719 | 0.9300 |

线性回归模型表现更优：测试R²达到0.9719，测试RMSE仅6.39 MW，MAPE仅2.13%。SimpleRNN的测试R²为0.9300，测试RMSE为10.11 MW。

## 7.4 特征重要性分析

根据线性回归系数的绝对值排序，影响机组实际负荷最重要的特征为：

1. air_ratio（系数：1.2600，正向影响）

2. total_secondary_air（系数：-0.5977，负向影响）

3. main_steam_flow（系数：0.5308，正向影响）

4. agc_command（系数：0.4344，正向影响）

5. total_air_flow（系数：-0.3976，负向影响）

# 8. 结果分析与对比

## 8.1 模型性能对比

线性回归在所有指标上均优于SimpleRNN，主要原因分析：

数据特性：传感器参数与机组负荷之间存在较强的线性关系，AGC指令、风量、煤量等参数直接决定了发电负荷，线性关系明显

模型复杂度：SimpleRNN为numpy从零实现，未使用Adam优化器、学习率调度、正则化等高级技术，参数优化效率有限

时间依赖性：5分钟采样间隔下，相邻时间点的负荷变化与当前工况参数的关联性强于与历史趋势的关联性，削弱了RNN的时序优势

样本量限制：约8,500条训练数据对于从零训练的RNN而言相对有限

## 8.2 选定模型

综合考虑预测精度、计算效率和可解释性，推荐采用线性回归模型作为最终预测模型。该模型测试R²达0.9719，测试RMSE仅6.39 MW（相对误差约2.13%），且通过回归系数可直接解释各参数对负荷的影响机制。

## 8.3 气象数据说明

本次分析中气象原始数据（2019年）与采集数据（2021年）时间不匹配，未能直接融合。在后续工作中，建议补充与采集数据同期（2021年7-8月）的气象观测数据，特别是环境温度、湿度、风速等对机组运行效率有影响的气象参数，有望进一步提升模型精度。

# 9. 结论与建议

## 9.1 主要结论

基于#4机组DCS传感器数据成功建立了机组实际负荷预测模型

线性回归模型（正规方程求解）表现最优：测试R² = 0.9719，MAPE = 2.13%

影响负荷的关键特征包括：AGC指令、主蒸汽流量、风量比值、总二次风量等

SimpleRNN成功实现numpy版本，验证了循环神经网络在时间序列预测中的可行性

## 9.2 改进方向

接入同期气象数据（温度、湿度、气压等），提高模型泛化能力

使用Keras/TensorFlow框架实现更完善的RNN/LSTM/GRU模型

增加超参数优化（如lookback窗口大小、隐藏层单元数、网络层数）

引入注意力机制或多任务学习框架，同时预测多个机组参数

# 附录：文件清单

本分析提交的文件包括：

| 文件名 | 说明 |
| --- | --- |
| train_data.csv | 训练集（原始量纲），8,477条 × 17列 |
| test_data.csv | 测试集（原始量纲），2,120条 × 17列 |
| train_data_normalized.csv | 训练集（标准化后） |
| test_data_normalized.csv | 测试集（标准化后） |
| lr_model.npz | 线性回归模型参数 |
| rnn_model.npz | SimpleRNN模型参数 |
| 结构分析文档.docx | 本文档 |

— 文档结束 —